- Опросный лист на приобретение:

- «Трансформаторной подстанции МТП 250 /10/0.4 У1

- (с трансформатором ТМГ  250/10 /0.4 Y|Y кВА)»

Товар  соответствует: ГОСТ 14695, ГОСТ 14693, ГОСТ Р 51321-2000  (части 1-4), ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.4.

| № п/п | Наименование, характеристика | Комплектация заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность подстанции, кВА | 250 |  |
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) | 10 |  |
| 3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), кабель-кабель (КК), воздух- кабель (ВК), кабель-воздух (КВ) | ВВ |  |
| 4 | Тупиковая/проходная | проходная |  |
| 5 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН) |  |  |
| 5.1 | Разъединитель | РЛНД-10 400А | 1 шт. |
| 5.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН | 31,5 | ПКТ-103-10-31,5 |
| 5.3 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ | Да | ОПН-10 |
| 5.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 Y/Y н-0 (да,нет) | Да | 250 |
| 6 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) |  |  |
| 6.1.1 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  |
| 6.1.2 | Тип вводного аппарата на стороне НН | Рубильник серии РЕ Автоматический выключатель серии ВА-400А |  |
| 6.1.3 | Количество и номинальные токи отходящих линий | 1.ВА-160А 2.ВА-160А |  |
| 7 | Наличие системы общего учета электроэнергии на вводе РУНН |  |  |
| 7.1.1 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный) | АР |  |
| 7.1.2 | Трансформаторы тока на вводном коммутационном аппарате, к-т(3шт) | 1 Т-0,66 400/5 | 1 комплект |
| 7.1.3 | Электронный СЕ 308 S31.543.OG.SYVF GS01 | 1 |  |
|  | Количество МТП в заказе, шт. | 1 |  |

Согласовано:

И.о. начальника СТП  дирекции по электроснабжению       ___________        Р.В. Барковский

И.о. директора по электроснабжению                                       ___________        А.Р. Сатуров